## 4. Visão do Circuito na Protoboard

Conexões principais:

- Sensor ultrassônico HC-SR04:

  - VCC → 5V do Arduino

  - GND → GND do Arduino

  - Trig → Pino digital 9 do Arduino

  - Echo → Pino digital 10 do Arduino

- LED (atuador):

  - Ânodo → Pino digital 13 do Arduino via resistor de 220Ω

  - Cátodo → GND

- Módulo Bluetooth HC-05 (opcional):

  - VCC → 5V do Arduino

  - GND → GND

  - TX → Pino RX do Arduino (0)

  - RX → Pino TX do Arduino (1)

No Tinkercad ou Fritzing, você pode montar o circuito na protoboard e gerar a imagem do circuito, mostrando todos os fios e componentes.

// Pinos do sensor ultrassônico

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int ledPin = 13;

long duration;

int distance;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600); // Para monitoramento via Bluetooth ou serial

}

void loop() {

// Envia pulso ultrassônico

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Leitura do pulso de retorno

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcula distância em cm

distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// Aciona o LED se o objeto estiver próximo

if (distance < 20) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

delay(500);

}